GTJ-R800一体式钢筋检测仪

用途概述

一体式钢筋检测仪是一种便携式无损检测仪器，可用于钢筋混凝土结构施工质量的检测，能够在混凝土表层测定钢筋位置，检测钢筋保护层厚度及钢筋直径；此外，也可以对混凝土结构内部的磁性体及导电体的位置进行检测，如墙壁内部电缆、水暖管道等，施工前的探测可以有效避免施工中对这些设施的损坏，减少意外的发生。

适用标准

●GB 50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》

●GB 50010-2010《混凝土结构设计规范》

●GB/T50344-2019《建筑结构检测技术标准》

●JGJ/T152-2019《混凝土中钢筋检测技术标准》

●DB11/T365-2016《钢筋保护层厚度和钢筋直径检测技术规程》

●GB/T 50784-2013《混凝土结构现场检测技术标准》

●JJF1224-2009《钢筋保护层、楼板厚度测量仪校准规范》

操作界面

开机界面

波形扫描界面

厚度测试界面

网格数据查看

波形数据查看

厚度数据查看

产品特点

- 新升级超大量程，最大测试厚度240mm；

- 一体式设计，体积小巧，重量轻，方便携带；

- 无线云传输功能（选配），激光精准定位钢筋位置。

- 厚度检测模式直观，可以自动存储厚度和钢筋间距；

- 波形扫描模式直观显示钢筋分布，同时显示钢筋保护层厚度和间距，密集钢筋检测分析更加直观；

- 无边界网格/剖面扫描，波形扫描一次测量可达6m长度；

- 支持曲面构建检测，输入曲面直径自动补偿保护层偏差。

- TF卡存储，容量大，传输直观方便快捷；

- PC机专业数据分析软件，数据处理及报告生成轻松完成。

- 可手动修正数据

※ 中英文界面自由切换，国外客户使用更加方便快捷。

技术参数

| 规格型号 |  | GTJ-R800 |
| --- | --- | --- |
| 钢筋直径设置范围（mm） |  | ∅6mm ~ ∅50mm |
| 小量程 |  | 1~90mm |
| 大量程 |  | 1~210mm |
| 超大量程 |  | 1-240mm |
| 保护层厚度最大允许误差 | ±1（mm） | 1~80mm |
|  | ±2（mm） | 81~120mm |
|  | ±4（mm） | 121~210mm |
|  | ±6（mm） | 211-240mm |
| 直径估测适用范围 |  | ∅6mm~∅32mm |
| 直径示值最大误差 |  | ±1规格 |
| 剖面测量功能 |  | 支持 |
| 网格测量功能 |  | 支持 |
| 波形测量功能 |  | 支持 |
| 密集钢筋功能 |  | 支持 |
| 曲面检测功能 |  | 支持 |
| 探头自校正 |  | 支持 |
| 主机参数 |  | 屏幕尺寸：2.8英寸 分辨率：240×320 体积：220×93×110mm 重量：0.6kg |
| 数据传输方式 |  | TF卡、无线云传输（选配） |
| 供电电源 |  | 锂电池 |
| 存储容量 |  | 2000构件*1000测点 |
| 工作环境要求 |  | 温度：-10℃～+40℃ 湿度：＜90%RH |
| 其他要求 |  | 空气中不含有腐蚀性气体 无强电磁场干扰.不应有大的震动和冲击 仪器避免阳光直射 |

仪器构成

| 主机 | 充电器 | 工程箱 |
| --- | --- | --- |

产品配置

| 序号 | GTJ-R800一体式钢筋检测仪物品清单 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程箱 | 1 |
| 2 | 主机GTJ-R800 | 1 |
| 3 | 充电器（4.2V/1A） | 1 |
| 4 | TF卡 | 1 |
| 5 | 读卡器 | 1 |
| 6 | 操作指南 | 1 |
| 7 | 绳带 | 1 |
| 8 | 产品合格证、保修卡、装箱单 | 1套 |