GTJ-LQ50落球式回弹模量测试仪

用途概述

落球式回弹模量测试仪的原理是通过把刚性球体提到一定的高度（50cm），让刚性球体自由落下并与测试面碰撞，在过程中测试加速度并对冲击过程的加速度进行解析，以求出土质材料的各项指标。

适用标准

●《公路路基路面现场测试规程》（JTG 3450-2019）

●落球式回弹模量测试仪检定规程JJG(交通) 151-2020

产品特点

- 1、仪器操作方便快捷，从工程检测的需求出发，用户可快速掌握使用方法；

- 2、体积小、重量轻，携带方便；

- 3、用户通过触摸屏操作，界面简洁；

- 4、大容量数据内存，支持移动存储；

- 5、内置可充电锂电池，待机时间长；

6、中英文界面自由切换，国外客户使用更加方便快捷。

技术参数

| - 产品型号 | - GTJ-LQ50 |
| --- | --- |
| - 系统噪声电压 | - 小于2mV |
| - 动态范围 | - 大于138dB |
| - 放大器频带 | - 10Hz~10kHz |
| - A/D分辨率 | - 16位A/D |
| - 采样时间间隔 | - 2us~32768us |
| - 采样长度 | - 1024、2048、4096 |
| - 时间示值误差 | - 不大于±10% |
| - 通道数 | - 1 |
| - 放大倍数 | - 1~128 |
| - 触发方式 | - 信号触发 |
| - 传感器灵敏度 | - 100mV/g |
| - 传感器频带 | - 1-10000Hz |
| - 持续工作时间 | - 大于10小时 |
| - 电源 | - 内置可充电锂电池 （+7.4V） |
| - 重量 | - 1.24Kg |
| - 尺寸 | - 220*160*50 |
| - 显示屏 | - 640*480 电容屏 |
| - 操作方式 | - 触摸 |
| - 主机箱尺寸mm | - 420*140*335 |
| - 外包装箱尺寸mm | - 1000*425*310 |
| - 整机重量kg | - 47kg |
| - 落球重量 | - 19.1kg（±2） |
| - 最大测试深度 | - 300mm |
| - 下落高度 | - 500mm |
| - 下落速度 | - 3.10m/s |
| - 测点间距 | - 大于500mm |

仪器构成

| 主机 |  |  | 落球系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信号线 | U盘 | 充电器 |  | 工程箱 | 航空铝箱 |

产品配置

| 序号 | GTJ-LQ50落球式回弹模量测试仪物品清单 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程箱 | 1 |
| 2 | 主机 | 1 |
| 3 | 电源12.6V/3A | 1 |
| 4 | 信号线（4-4） | 1 |
| 5 | 盒尺 | 1 |
| 6 | U盘 | 1 |
| 7 | 背包带 | 1 |
| 8 | 落球系统（落球仪、限高支架） | 1套 |
| 9 | 电容笔 | 1 |
| 10 | 操作指南 | 1 |
| 11 | 产品合格证、保修卡、装箱单 | 1套 |