ATM-ZYP100

自走式振动喷涂两用机

使用说明书

适用于：

ATM-ZYP100 自走式振动喷涂两用机 本说明书仅供参考，以实物为准。 2023版

浙江兄弟路标涂料有限公司

地址：浙江省长兴县虹星桥工业园

广西兄弟路标涂料有限公司

地址：广西省贺州市西湾工业园

四川兄弟路标科技有限公司

地址:四川省成都市新津（金华）新材料工业园

河北兄弟路标科技有限公司

地址:唐山市丰南经济开发区临港经济园化工产业园

敬请关注公众号

敬请关注抖音号

本手册的用途

本手册介绍了ATM-ZYP100 自走式振动喷涂两用机的安全须知、使用方法、常见故障排查与零配件名称。

- 本设备的应用

- 用于使用热熔型涂料施划道路标识，为了提高标线品质、提升使用体验，推荐配合本公司生产的：

|  | - 创始牌普通料系列 |  | - 创始牌220镀膜玻璃珠系列 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 标线人国标料系列 |  | - 新星牌350高亮玻璃珠系列 |
|  | - 新星牌经典系列 |  | - 兄弟路标1986 450超亮玻璃珠系列 |
|  | - 干湿态持续反光系列 |  | - 追梦人632雨夜玻璃珠系列 |
|  | - 追梦人长效雨夜反光系列 |  |  |

- 一起使用。

装箱一览表

拆装后，请先对照此表检查配件装箱情况：

| ATM-ZYP100 自走式振动喷涂两用机 | 电磁阀1个，25*50气缸1个，火花塞扳手1只，整流器1个，A610皮带1根，A864皮带1根，快速接头1个，料斗喷火芯2个，撒布器羊毛垫4个，扭簧2个，XPZ1760皮带1根 |
| --- | --- |
| 工具包 | 内六角1套，扳手1把，机油枪1把，说明书1份 |

设备使用安全规程

以下为针对本设备的设置、使用、接地、维护及修理的警告。惊叹号符号表示一般性警告，而各种危险符号则表示与特定的操作过程有关的危险。

|  |  | - 警告 |
| --- | --- | --- |
|  | - 使用前务必阅读此说明书。 |  |
|  | - 火灾和爆炸危险 - 为避免火灾及爆炸： - • 仅在通风良好的地方使用此设备。 - • 保持工作区清洁，无溶剂、碎片、汽油等杂物。 - • 使用前请检查燃气气罐，防止泄露。 - • 工作区内要始终配备有效的灭火器。 - • 作业时注意加热的料斗与料桶，谨防高温灼伤。 - • 加油时请关闭所有加热火焰，以防火灾。 |  |
|  | - 施工结束后请及时清理桶内、料斗中的残余涂料，避免后续施工时加热形变使设备损坏。 |  |
|  | - 施工时请做好警示提醒工作，准备好施工标牌、安全锥、反光背心等，确保施工人员的安全。 |  |

标线设备售后服务内容

为了更好地给客户提供全方位售后服务，我司本着追求卓越、服务周到、用户满意的原则，对产品售后政策做如下说明

1、保修原则

1.1保修时间：保修期为一年，质量保修期的起始日期以销售发票日期算起，若无法提供发票信息的，则以设备铭牌上的生产批号为准，超过保修日期的，不予保修；

- 1.2保修范围：我司销售的所有奥特曼牌(ATM）标线设备，不包括易损件及耗材（详见易损件、耗材单）；

1.3保修内容：用户在按照“产品使用说明和相关规定正常使用、保养、维护”的前提下，且产品在质量保修期以内，产品出现因制造、设计、原材料等设备自身引起的质量问题，造成设备故障或损坏，经本公司鉴定确属设备自身问题，给予保修服务。

- 保修期内不予保修的情况与范围

- 2.1日常保存、使用、操作、维护不当、人为造成设备损坏的（包含零部件）；

- 2.2没有按照产品使用说明书规定使用、保养、维护的；

- 2.3设备正常的消耗件、磨损件等不在保修范围内的；

- 2.4设备铭牌代码与实物不符的；

- 2.5用户私自改装设备结构、加装部件、随意施焊、拆除设备总成、零部件所引起的损坏和一切问题的；

- 2.6出现故障、异常等问题后，擅自进行故障处理或更换零部件造成设备损坏；

- 2.7严重超负荷、超限使用导致损坏的；

- 2.8擅自更换非我司认可的配件造成损坏的；

- 2.9设备在运行过程中出现异常故障，不及时停机检查、排除故障，造成设备及零部件损坏的；

- 2.10因自然环境灾害，如：地震、洪水、风暴、闪电等不可抗力造成设备损坏的；

- 2.11运输途中人为因素造成的产品缺陷，如：产品表面磕碰损伤、变形、划伤等；

- 免费技术指导与有偿维修服务

- 3.1凡是购买或使用“奥特曼”牌(ATM）标线设备系列产品的客户，无论是否在保修期以内，都享有我司提供的免费技术咨询和技术指导；

- 3.2设备不符合保修条件的，我司将以优惠价格给客户提供有偿维修服务；

- 特别申明

- 4.1由于设备的持续更新，本详单所陈列的易损件、耗材仅作参考，具体易损件、耗材型号以本公司设备维修管理人员鉴定为准；

- 4.2以上条款所涉及的调试安装服务及售后维修服务需提前报备至我司售后服务部，未经提前报备的设备，我司有权拒绝维修；

- 4.3设备一经售出，以上公告内容随设备一同送达客户，视同客户已完全知晓，如有任何问题，可拨打我司免费售后服务热线400-9999-262，同时该公告内容的最终司法解释权归我司所有。

- 易损件、耗材清单

耗材：磨头、硅胶皮、料斗后刮板、料斗石棉条、雨线斗成型板、离心式离合器、线缆、双组份混合芯、滤网、微珠管、清扫机钢丝刷、磨头轴、空气滤清器、料门斗。

易损件：照明灯、警示灯、电磁阀、气缸、开关、整流器、皮带、点火枪、减压阀、针阀、球阀、液压阀、密封圈、胶轮、塑料制品、轴承、拉线、拉线手柄、落地刀片、定位器、管件、温度计、链条、柱塞泵密封钢球、压力表、液压马达、多路阀、联轴器、风叶、涂料料斗、油门线。

部件一览

ATM-ZYP100 自走式振动喷涂两用机

25

24

18

17

16

15

14

13

12

23

11

1

部件一览表：

| 1 | 微珠阀门 | 6 | 点火 枪阀门 | 11 | 料门 | 16 | 撒布器离合手柄 | 21 | 后轮总成 | 26 | 温度计 | 31 | 离合手柄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 皮带离合器手柄 | 7 | 喷涂斗 | 12 | 不锈钢保温料桶 | 17 | 微电脑控制箱 | 22 | 喷涂 电磁阀 | 27 | 老款电磁阀备用口 | 32 | 调平挂环X4 |
| 3 | 皮带传动总成 | 8 | 斗前燃烧器快接 | 13 | 搅拌手柄 | 18 | 料门手柄 | 23 | 稳压阀 | 28 | 行走离合器手柄 | 33 | 料门调节螺栓 |
| 4 | 离心式撒布器 | 9 | 气门快速接头X2 | 14 | 警示灯 | 19 | 气缸 | 24 | 微珠箱 | 29 | 发动机 | 34 | 往复气缸 |
| 5 | 斗后燃烧器快接 | 10 | 高亮 照明灯 | 15 | 液化气瓶底座 | 20 | 后轮 定位器 | 25 | 扶手 | 30 | 前进后退手柄 | 35 | 料门滚轴 |

9

35

32

34

33

32

10

31

30

29

28

27

26

22

21

20

19

9

8

7

6

5

4

3

2

喷涂模式

① 本机出厂前（注1）已安装全新离合系统，无需启动发动机即可轻松推行。安放煤气瓶，关好所有阀门，接好煤气管道。

张紧状态

主动带轮

② 挂上施工所需规格的喷涂料斗，注意：喷涂料斗的被动带轮与皮带传动总成内的主动带轮必须保持在一条直线上。（详见第五页：喷涂斗使用说明）先松开皮带离合器手柄，插好煤气管道，检查微珠撒布器系统是否正常出珠无堵塞。

被动带轮

松开状态

电源开关

喷涂开关

注1：2022年8月后出厂的新批次

前进后退手柄

行走离合器手柄

⑤ 合上皮带离合器手柄，张紧皮带传动总成，进行试运行。打开微电脑控制器电源开关，反复开合喷涂开关，观察喷涂料斗喷涂快门是否灵敏。

④ 启动发动机，将行走离合器手柄置于“合”位上，前进后退手柄置于“前进”位上，慢慢加大油门，检查设备运动是否正常，调节行进速度至合适速度后将离合器挂回“离”位，关闭料门，加注涂料。

③ 喷涂斗调试：

打开斗前、斗后燃烧器阀门，点火对料斗进行预热，待斗内余料融化后，转动被动带轮，直至转动轻快无阻力。

斗前燃烧器阀门

斗后燃烧器阀门

⑥ 对准指针，打开放料口，把料斗中涂料加满，打开喷涂开关，将离合器挂上“合”位，手扶扶手控制方向，即可自行进行喷涂标线施划。

喷涂斗使用说明

新款喷涂斗特点：

- 具有两根气管，斗上喷涂电磁阀集成至自走式喷涂推车后部，避免电磁阀受热工作能力下降的缺陷，提高了工作稳定性。

- 拥有四只调平挂环，可通过调节挂环的高度，对喷涂斗的水平进行调节，确保喷涂斗底部与地面平行。此外，调平挂环对喷涂斗提供了额外的支撑，可以承受更高的重量。

- 升级底部料门滚轴的轴承，采用进口耐高温高转速轴承，大大增加了免维护时间，提高施工效率。

注油孔

维护说明：

- 使用完毕后请放尽料桶内的余料，关闭料桶火焰。

- ② 调节料门调节螺栓，使料门开至最大，放完斗内的余料。

③ 关闭喷涂斗斗前、后燃烧器阀门，清理干净余料，保持料斗料门转轴中速运转5分钟左右后关闭发动机。

④ 长时间工作后，请向预留注油孔内加注润滑脂保证滚轴轴承的工作效果。

老款喷涂斗安装示例

新款喷涂斗安装示例

安装说明：

① 新款喷涂斗配合新款自走式振动喷涂两用机安装时，请注意气管上的标记，与机身气门快速接头标记一致方可接入，两根气管分别对应两只不同的气门快接。

② 旧款喷涂斗为单气管，如挂载在新款自走式振动喷涂两用机使用时请连接带标记的机身气门快速接头。

③ 新款喷涂斗配合旧款自走式振动喷涂两用机安装时，请致电400-9999-262售后服务热线获取技术支持。

气管

燃气管

调平挂环

燃气管

振荡模式

斗前燃烧器阀门

① 按要求调整好料斗厚薄（详见第七页：振动斗厚薄调整方法），然后挂在设备上。此设备已升级新型离合器，无需启动发动机即可推行。

② 装上煤气瓶，关闭所有阀门，接好煤气管道。然后打开煤气，打开点火枪阀门，点燃点火枪，再打开斗前、后燃烧器阀门，点燃燃料桶燃烧器、斗前、后燃烧器，对设备预热。

斗后燃烧器阀门

注意读数6-8

置于“合”

自走前进后退切换

④ 把前进后退手柄置于中间凹槽处，慢慢地把行走离合器手柄移至“合”，推动前进后退手柄，检查设备运动是否正常（注意：一定要慢起步，停稳再换向）。

⑤ 关闭料桶放料口，加注涂料，加满后推至施工处，对准指针，打开放料口，把料斗中涂料加满，设备往前运行放下料斗，逐步打开料斗料门、自动开关、微珠撒布器即可，快到头时逐步关闭自动开关、料斗料门、微珠离合器，挂上料斗。

⑥ 收工放尽设备中涂料（包括料斗），方便下次施划预热。

操作面板，切换所需线型

置于“离”

③ 把行走离合器手柄置于“离”的状态，启动发动机，检查气压（6-8公斤），按要去调整控制器上数据（详见第八页：振动模式面板操作说明）控制器上修正数据为“1.43”时，凸起长度和留空长度数值与划线实际长度比例为1:1(单位：mm)，按手动开关调试料斗灵活度，然后对准基准线调好料斗的指针位置，同时检查微珠撒布器。

振动斗厚度调整方法

把料斗翻转，后部（即后刮板部位）朝上，把落地刀片合金条与料斗上沿平行，拆下后刮板压块，取下后刮板，拆松成型板固定螺丝，上下调整成型板位置（成型板两侧与合金条间隙即厚度），调到合适位置固定成型板，然后装上后刮板，压好压块，调整厚度调节螺丝（左右各一颗），使后刮板底部与成型板底部平齐，然后固定调节螺丝。

凸起高低调节需调整凸起高度限位螺丝，螺丝往下退，高度变低，螺丝往里拧，高度升高，最高10毫米。

注意：调整厚薄、凸起高度时要把气缸行程考虑进去，防止气缸行程与限位螺丝之间起冲突，气缸行程可调整

厚度调节螺丝

凸起高度

限位螺丝

成型板固定螺丝

成型板

后刮板

控制仪操作说明

- 开机

- 打开“电源开”

- 统计

- 屏幕上“统计”按键为施工长度统计，点击“统计”开始计数，关机保存数值，再开机累计计数，长按“统计”三秒归零。

- “警灯”“照明”为警灯、照明开关。

- 修改

- 控制器屏幕为触摸屏，直接点击“凸起长度”“平涂长度”修改数值，“参数”为修正数值，标准为“1.43”，如有误差可直接点击修改。

- 工作

- 打开“振动”施划振荡标线；

- 打开“喷涂条形”施划喷涂或振荡条形

日常维护

|  | 维护内容 |
| --- | --- |
| 1 | 经常检查液化气管线，阀门，注意使用安全。 |
| 2 | 施工完毕后请及时清理机器与划线斗中的余料。 |

常见故障

|  | 故障原因 |  | 解决方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车跑偏 | 定位不准 |  | 松开定位轮固定螺钉根据偏转方向进行调节。 |
| 快门 打不开 | 气压 过低 | 1、压力调节太低 | 提高调节压力 |
|  |  | 2、管路漏气 | 更换气管 |
|  |  | 3、压缩机损坏 | 更换压缩机 |
|  |  | 4、气缸损坏 | 更换气缸 |
|  | 电磁阀 不工作 | 1、电磁阀损坏 | 更换电磁阀 |
|  |  | 2、线路损坏 | 检查线路 |
|  |  | 3、快门电气开关损坏 | 更换开关 |
|  |  | 4、电压低 | 更换电瓶 |
| 线型厚薄不一致 | 料斗离心轧辊磨损 |  | 更换料斗离心轧辊 |
| 线型左右高度不一致 | 喷涂斗未与路面平行 |  | 调节调平挂环 至与路面平行 |
| 斗异响 强烈 | 滚轴故障 |  | 拆下来清理 或视情况更换滚轴 |
|  |  |  | 轴承加注润滑油 |

|  | 故障原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 设备前进后退不正常 | 1、皮带打滑或断裂 | 更换皮带 |
|  | 2、离合器顶针没有弹出 | 加注润滑油 |
|  | 3、前进后退操作杆连接杆松动 | 检查紧固 |
|  | 4、驱动链条齿轮松动 | 检查链条齿轮 |
|  | 5、无级变速器缺油 | 加注液压油 |
|  | 6、无级变速器皮带轮空转 | 拧紧皮带轮胀套 |
|  | 7、无级变速器损坏 | 更换无级变速器 |
| 电脑控制器黑屏 | 1、电压不足（需12V以上） | 更换整流器 |
|  | 2、插头接触不良 | 检查所有接头 |
|  | 3、线路短路 | 检查线路 |
|  | 4、控制器损坏 | 更换控制器 |
| 打点 不正常 | 1、电压不正常10～12V，手动可以自动不行，10V以下自动手动都不行 | 更换整流器 |
|  | 2、电磁换向阀阀芯异物卡顿，电磁阀手动按钮按下无反应 | 更换电磁阀 |
|  | 3、气压不正常，气压6-8 | 检修空压机 |
|  | 4、编码器损坏，屏幕上数字不滚动计数 | 更换编码器 |
|  | 5、编码器轴固定螺丝松动，造成编码器轴不转或间歇转动，计数不平稳。 | 检查固定螺丝 |
|  | 6、编码器传动齿轮 | 检查齿轮，调整齿轮位置 |
|  | 7、开关、插头接触不良，造成频繁打点 | 检查开关、插头，必要时更换 |
|  | 8、控制面板损坏打点无规律可循 | 更换控制面板 |
|  | 9、料斗浮动关节卡顿 | 清理浮动关节，加油润滑 |